/*

* uart.c

*

* Created: 01-11-2025 13:55:56

*  Author: sreej

*/

#include "uart.h"

void UART_Init(void)

{

UBRR0H = (unsigned char)(UBRR_VALUE >> 8);

UBRR0L = (unsigned char)UBRR_VALUE;

UCSR0B = (1 << TXEN0);                      // Enable transmitter

UCSR0C = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00);     // 8-bit data

}

void UART_TxChar(char data)

{

while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));

UDR0 = data;

}

void UART_TxString(const char *str)

{

while (*str)

{

UART_TxChar(*str++);

}

}

void UART_TxHex(uint8_t value)

{

const char hexChars[] = "0123456789ABCDEF";

char hex[5];

hex[0] = hexChars[(value >> 4) & 0x0F];

hex[1] = hexChars[value & 0x0F];

hex[2] = '\r';

hex[3] = '\n';

hex[4] = '\0';

UART_TxString("0x");

UART_TxString(hex);

}

void UART_TxNumber(uint32_t num)

{

char buffer[12];

ltoa(num, buffer, 10);   // convert to string (long to ASCII)

UART_TxString(buffer);

}